包装袋采购询价公告二次

日期：2016年10月28日        项目编号：HKJY-2016-089

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

2.1 本次询价主要是大庆华科股份有限公司树脂分公司、聚丙烯分公司、科技分公司生产用编织袋，本产品要求技术规范及使用需求（见附件）；

询价方式：本项目采取大庆华科股份有限公司网内公开询价的方式进行询价采购，评审办法采用综合评审法。

交货地点：大庆市卧里屯环南路大庆华科股份有限公司树脂分公司、龙凤炼油厂内聚丙烯分公司；

交货期：按订货要求送货；

2.2 询价范围

普通编织袋/聚丙烯编织袋/三合一编织袋    总量约78.2万条

2.3供货周期   截止2016年12月31日

三、投标人资格要求

1．投标人必须是具有资质的生产企业。

四、技术建议文件和报价文件的递交

4.1第一步

4.1.1 报名时间：2016年10月28日--2016年11月5日(法定节假日、公休日除外)，上午8时0分--11时30分，下午13时00分--16时30分。报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼经营管理部。

4.1.2报名要求：凡有意参加投标者，请持下列文件报名参加报名：报名表（见附件）/法人授权委托书/法人、授权委托人身份证明/营业执照/税务登记证/组织机构代码证/银行开户许可证（上述资料需要加盖单位公章）。

4.1.3资格文件经审查通过的，可以参加第二步。

4.2第二步

4.2.1技术协议协议签订截止时间：2016年11月14日8时30分，递交地点：大庆华科股份有限公司办公楼三楼生产运行部。

4.2.2技术协议和资格文件经评审通过的，可以领取（接收）正式的询价文件，参加第三步递交正式报价文件。

4.3第三步

4.3.1正式报价文件递交截止时间：2016年11月21日8时00分，递交地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼经营管理部。

4.3.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

五、发布公告的媒体

本次询价公告同时在大庆华科股份有限公司主页公布。

六、本次询价不接受联合体投标。

七、评审

评审时间：2015年11月21日9时00分；

评审地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司

地址：黑龙江省大庆市开发区建设路239号

邮编：163316

联系人：邱凤鹤              电话：0459-6280615

邮箱： hkjyb2015@163.com   传真：0459-6292766

报名表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜在投标人名称:(公章) |  |  |
| 2 | 潜在投标人 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 领取时间 |  |  |

备注：

基本技术要求：最终技术要求以签订技术协议为准。

1.原则：大庆华科股份有限公司固体包装袋原则上使用塑料编织包装，特殊要求除外.。

2. 使用范围：

2.1树脂分公司：

2.1.1石油树脂HK91、石油树脂HK92、石油树脂HK51、石油树脂HK52、石油树脂HK61、石油树脂HK62产品使用聚丙烯（T30S）涂膜编织袋

2.1.2石油树脂出口产品使用三合一纸塑复合袋（折M边，中缝，底部压边）

2.1.3聚乙烯（18D）内衬袋（石油树脂出口产品内袋）

2.2科技开发分公司：

2.2.1涂覆料产品用聚丙烯（T30S）涂膜编织袋

2.3聚丙烯分公司

2.3.1聚丙烯粉料产品用聚丙烯（T30S）涂膜编织袋

3. 执行标准

3.1本协议规定以外的技术指标，编织袋及内袋执GB/T 8946-1998塑料编织袋国家标准

3.2本协议规定以外的技术指标，纸塑复合袋执GB/T 8947-1998纸塑复合袋国家标准

4. 主要技术要求、检验和试验

4.1主要技术要求：

4.1.1纸塑复合袋技术要求；

4.1.1.1三合一纸塑复合袋

材质：聚丙烯三合一内涂膜

尺寸：550mm×910mm（含M边，中缝、缝底边），偏差规定（mm）：负偏差：长度为-10，宽度为-5

重量：180g/条，偏差规定（g）:负偏差为-3

经纬密：40*40，偏差规定（根/100mm）:-1

装载重量：25公斤

外观：无缝线脱针、断线、未缝住卷折现象，无复合宽度不足、明显脱落、气孔或硬块,內涂覆带边要清除干净。

版面：以买方提供的样袋版面为准。

4.1.2内衬袋

材质；聚乙烯（18D）料

尺寸：1、600mm×1020mm（内包装用），偏差规定（mm）：负偏差：长度为-10，宽度为-5

重量：35g/条，偏差规定（g）:负偏差为-3

4.1.3聚丙烯（T30S）涂膜编织袋技术要求

材质：聚丙烯（T30S）内涂膜

尺寸：1、580mm×920mm（聚丙烯粉料、涂覆料产品包装用）

2、580mm×850mm（石油树脂HK91、石油树脂HK92、石油树脂HK51、石油树脂HK52、石油树脂HK61、石油树脂HK62产品用），偏差规定（mm）：负偏差：长度为-10，宽度为-5

重量：尺寸1要求135g/条，尺寸2要求125g/条，偏差规定（g）：负偏差为-3（尺寸1及尺寸2）

经纬密：40*40，允许偏差（根/100mm）:-1

装载重量：25公斤（尺寸1及尺寸2）

4.1.4塑料包装袋物理指标要求：

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸负荷N/50mm | 经向 | ≥600 |
|  | 纬向 | ≥600 |
|  | 缝底向（双折） | ≥300 |
| 剥离力，N/30mm不小于 |  | 3.0 |
| 耐跌落性 |  | 袋不破裂，包装物不漏矢 |

4.1.5三合一纸袋物理指标要求：

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸负荷N/50mm | 经向 | ≥600 |
|  | 纬向 | ≥600 |
|  | 缝边向 | ≥350 |
|  | 缝底向 | ≥300 |
|  | 粘合向 | ≥400 |
| 剥离力，N/30mm不小于 |  | 3.0 |
| 耐跌落性 |  | 袋不破裂，包装物不漏矢 |

4.1.6外观：无缝线脱针、断线、未缝住卷折现象，不允许出现山散边，內涂覆带边要清除干净。

4.1.7版面：以买方提供的样袋版面为准

4.2 检验与试验

4.2.1外观验收

色泽、版面的图样和印刷质量是否达到要求、涂塑的质量以及编织袋的外观是否整洁和无异味等若不合格，则买方拒收货物，并可依据合同约定和所到货物的具体情况对供应商进行索赔。

4.2.2质量验收

4.2.2.1长度和宽度

将袋摊平，用精确至1mm的直尺，在中间和离边100mm处测量三处，直尺应与袋边平行，以最大偏差作为测试结果。

4.2.2.2经密度和纬密度

将袋摊平，在袋的上、下两个对角处圈定100mm×100mm两方块，方块外边线与袋边线相距100mm，目测方块内的经、纬根数，取平均值，计算时讫点最后不足一根时，按一根计。

4.2.2.3质量测量

用精确至0.1g的托盘天平称量。

4.2.2.4内袋底边热合质量

内袋底边热合质量要牢固，且对内袋无损伤。

4.2.2.5内外袋套装配合

内袋必须完全套装与外袋底部，底边处内外袋间距不大于5mm。

4.2.2.6耐跌落性

试验环境为常温、常湿，试验场地为平整水泥地面。

试验次序：第一条：纵向----平向----侧向；第二条：平向----侧向----纵向；第三条：侧向----纵向----平向

将装入25kg产品的物料，从1.2m的高度自由落下，按规定次序作三次跌落试验，检查是否有袋破裂和产品漏失情况。

5. 服务和质量保证

5.1 现场服务

卖方按买方的要求按月供货，负责运输，数量由双方进行现场验收，买方抽检数量为每批次送货量的3‰，现场验收项目包括外观、克重、跌落实验及卖方出具出厂合格检验单据（必须有数据），以上项目全部合格可办理入厂，有一项不合格则拒收，首次供货必须有当地质检部门出具的检验报告

5.2 售后服务

使用过程中发现版面，尺寸，重量，数量等问题不能保证买方包装要求的，卖方负责免费按买方抽检的不符合比例予以补足或更换。

5.3 质量保证

包装袋用料严格按买方要求生产，不得使用再生料，落地料或掺杂其他料，买方不定期对产品委托第三方检定机构对包装物质量进行抽检，若检验结果不符合要求，买方将进行退货，三次不合格以上情况发生，将终止合同，由此对买方造成的损失及委托检测费用则由卖方负担，包装袋正常储存条件不得小于十八个月。