大庆华科股份有限公司

C5石油树脂扩能改造项目液环式真空机组购置

技术协议

买  方：大庆华科股份有限公司

卖  方：

2017年  月

目录

1.总 则

2.公用工程及现场条件

3.技术标准

4.技术条件

5.供货范围

6.质量保证

7.监制、检验和性能验收

8.技术资料及交付进度

9.售后服务及培训

10.包装、装卸、运输和储存

11.铭牌和转向箭头

12.交货进度

13.其他

14.附件：

泵选型一览表

泵剖面图及零件明细表

完整的泵数据表

泵组外形尺寸图

泵预期性能曲线

PI&D图（如果有）

15.联系方式

1.总则

大庆华科股份有限公司（以下简称“买方”）、XXXX工程公司(以下简称“设计方”)与XXXX公司（以下简称“卖方”）就大庆华科股份有限公司树脂分公司C5石油树脂扩能改造项目中液环式真空机组购置达成如下技术协议，本协议作为合同的附件与合同同时生效,具有相同的法律效力。

1.1本协议书的使用范围，仅限于大庆华科股份有限公司树脂分公司C5石油树脂扩能改造项目液环式真空机组的购置。包括真空泵本体及其全部辅助系统的功能设计、结构、材料、性能、试验和验收安装等方面的技术规范、要求。

1.2本技术协议书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本技术协议和国家标准、相关国际行业标准要求的全套优质产品及相应的服务。对国家有关安全、质量、环保等强制性标准，均满足其要求。本技术协议所引用的标准如与卖方执行的标准不一致时，按最严格的标准执行。如果本技术协议与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，卖方应及时书面通知买方共同协商解决。至投标截止时间，均应以最新标准的版本为准。标准之间有抵触时，按最严格标准执行。

1.3买、卖双方严格遵守本技术协议，如一方提出某些修改要求，需以书面提出并征得双方同意。在签订合同之后，买方有权提出因规范、标准和规程等发生变化而产生的补充修改要求，卖方承诺予以配合，具体款项和内容由买、卖双方商定。

1.4在签订技术协议和商务合同之后，对本技术协议的任何修改、补充、澄清，均需经三方协商同意，书面签署后的文件作为本技术协议的附加文件，该附加文件如与本技术协议条款有冲突时，以附加文件为准。

1.5买方和工程设计方对卖方提供的资料的确认，并不能免除或减轻卖方对合同所有条款应负的责任。

1.6卖方在产品制造过程中的任何变更必须以书面形式征得买方和工程设计方的同意。

1.7卖方保证所提供的所有设备及部件均为全新、完整、技术先进、质量可靠、布置合理，提供的系统应是标准的成熟产品，并能满足人身安全、劳动保护和当地环境保护条件。

1.8 卖方保证所供同型号设备使用的零件或组件具有良好的互换性。

1.9卖方作为总成套方，对于产品涉及到的所有设备和设施起总成负责作用，卖方保证对其提供的设备完整性负责。

1.10卖方所提供的设备和技术不得侵犯他人权利，如有侵权行为，又卖方负权责。

1.11任何一方未经三方许可，不得将本技术协议的内容及其与之相关的技术文件提供给其他方。

1.12买、卖双方的工作语言、文件资料均为中文，计量单位：采用公制（随机原版资料可以为外文）。

1.13卖方应配合所供设备的电气和控制部分生产厂家进行电气和控制部分的设计，并留有相应接口。

1.14卖方应遵守项目的规范和本技术协议的要求，并应保证其分供货商亦应遵守上述要求，并对所制造的产品负完全责任。

2.公用工程及现场条件

2.1 设计要求

| - 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 吸气介质V% | 不凝气相烃类等 |
| - 2 | - 吸气压力 | 100mbarA |
| - 3 | - 吸气温度 | 20-40ºC |
| - 4 | - 吸气流量 |  |
| - 5 | - 工作液 | 软化水 |
| - 6 | - 冷却介质 | 冷却水温度20ºC 压力0.4MPaG |
| - 7 | - 电机 | 防爆等级DIIBT4；IP55；F |
| - 8 | - 数量 | 1套（真空泵1开1备） |
| - 9 | - 安装位置 | 室内 |
| - 10 | - 操作形式 | 连续 |

2.2 厂址地理位置

大庆华科股份公司树脂分公司位于黑龙江省大庆市龙凤区乙烯厂区内。

2.3气象条件

年平均气温                               4.4  ℃

极端最高气温                             38.3 ℃

极端最低气温                            -39.3 ℃

冬季采暖/通风室外计算温度             -26/-20 ℃

冬季平均气压                           100.03 KPa

夏季平均气压                           98.77  KPa

年平均相对湿度                           64.6 %

年平均降雨量                             427.1 mm

雪载荷:基本雪压                          0.3  KN/㎡

最大积雪厚度                       220 mm

风载：瞬时风速                           30.8 m/s

10分钟平均最大风速                 29.66 m/s

10分钟基本风压                     0.55  KN/㎡

全年主导风向                             NW

最大冻土深度                              209 cm

2.4公用工程条件

工作液:软化水

电源:  电压	380 V

相数	3相

频率	50 HZ

仪表供电	DC24V

冷却液:种类	冷却水

温度	26/40 ℃

压力	0.40/0.20 Mpa.G

安装环境:室内安装

防爆区域划分：DIIBT4

3.技术标准

ISO9001            产品质量保证

API681-1996        石油、化工及天然气用液环真空泵以及压缩机

PNEUROPE 6612-1984 产品性能检验

GB150-2011         容器

SH/T3162-2011      石油化工液环真空泵和压缩机工程技术规范

容器               GB150-2011

热交换器           GB151-1999

IEC 、JB3225       电机

IEC、GB3836        电仪

DIN或ISO10816－3:1998    振动

JB/T 8098－95      噪音

ISO3834-2          焊接质量保证

HG20592-97         法兰

SH3406-1996        管道法兰

GDNC 标准          喷涂

GB755-2000         旋转电机  定额和性能

GB977-2003         电机结构及安装型式代号

GB1993-1993        旋转电机冷却方法

GB4942-2006        旋转电机整体结构的防护等级

如上述标准与卖方(包括配套厂)所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。当文件的条款相互矛盾时候，按下列顺序执行:

1. 本技术协议

2. 询价文件

3. 采用的标准

4. 一般规定

5. 投标商的报价书

6. 制造厂标准

在本协议中同一数据如果有不一致处，按高标准要求。

4.技术条件

## 4.1设备参数

| - 序 - 号 | 项目 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | C5树脂扩能改造液环式真空机组 |
| 1 | 数量 | 2台（1用1备） |
| 2 | 吸气介质 | 不凝气，组分见泵数据表 |
| 3 | 轴封形式 | 单端面机械密封（PTFE） |
| 4 | 冲洗方式 | 内冲洗 |
| 5 | 吸气压力 | -0.092MPa.G |
| 6 | 吸气温度 | 20-40ºC |
| 7 | 吸气流量 | 340-425m3/h |
| 8 | 工作液 | 软化水 |
| 9 | 排气压力 | 1013mbarA |
| 10 | 冷却介质 | 冷却水温度20ºC 压力0.4MPaG |
| 11 | 电机 | 防爆等级DIIBT4；IP55；F |
| 12 | 传动方式 | 直联 |
| 13 | 设备噪声 | < 75 dB(A) @1m |
| 14 | 安装位置 | 室内 |
| 15 | - 操作形式 | 连续 |

4.2设备材质

| - 项目 |  | - 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 真空泵 | 壳体 | HT200或SS304 |
|  | 端盖 | HT200或SS304 |
|  | 圆盘 | HT200或SS304 |
|  | 轴 | SS304 |
|  | 叶轮 | SS304或铝青铜 |
|  | 机械密封 | SiC-C-SS316-PTFE（耐有机溶剂） |
| 附件 | 分离器 | CS |
|  | 换热器 | CS |
|  | 底盘 | CS |

4.3泵组总体技术要求

- 液环式真空包系统设计时考虑用户系统压力为全真空状态。

- 液环式真空泵的设计和制造执行企业标准，同时参考API-681以及满足SH/T3162-2011的要求。

- 供货方应将所有的设备管线阀门等安装在一个公用底座上，并将所有与用户的接口以法兰的形式引至底座的边缘，撬块内布置应充分考虑操作、检测和维修空间。

- 机组采用联合焊接底座，底座上设有面板和灌浆孔、底座边缘设置专门排放口和起吊耳，底座周边设调水平顶丝。

- 供货方提供并装配好机组范围内所有工艺气管线、补排液管线、回流管线、密封冲洗液管线等，所有管线及管件采用(HG/T20592-2009 B)系列，管线分支采用无缝三通和无缝弯头，所有管线分类集合，在机组底座边缘以法兰形式与用户管线相接。

- 泵进出口配对法兰采用：采用SH3406标准（和设计方提出的标准必须一致）；法兰为带颈对焊法兰。管道《SH/T3405石油化工企业钢管尺寸系列》，全螺纹螺柱标准：钢制管法兰用紧固件SH3404-1996，材质35CrMdA/30CrMdA，垫片标准：钢制管法兰用金属缠绕式垫片SH3407-1996,304 简述缠绕垫片，D型（带内外环型）。

- 机组内部的管线要有良好的支撑和固定。

- 所有与用户的接口均需在PID图中编号并注明压力等级、材料等。

- 在提供的操作手册中说明开泵的程序、检查和控制方法，以确保包括密封在内的所有泵部件在温升很快的情况下不损坏泵。

- 密封冲洗系统的储液罐、管线、接头、法兰等为不锈钢。

- 泵与电机之间的联轴器采用API671标准弹性叠片联轴器，并佩带防静电无火花防护罩（带盘车口）。加长节长度必须满足泵检修时不用移动电机。防护罩两端与轴承箱和电机端面间隙小于40mm，采用全封闭护罩，护罩两端须设径向护板，在不发生于传动轴摩擦的情况下，径向护板与高度不小于50mm，护板与转轴之间的距离为转轴直径的20-30%。防护罩开盘车窗口且必须有封闭搭扣。盘车窗口开在防护罩顶部。自电机风扇侧看顺时针方向的侧面上喷红色设备位号。

- 正常工作时单个机械密封的泄漏量不大于2.5ml/h，寿命至少8000小时。管路系统采用法兰连接。

- 距泵组1米处泵的噪声不大于75dB，电机按GB10069.1-3《旋转电机噪音测定方法及极限值》执行。

- 电机功率应满足额定工况的操作要求和小流量下的水运要求。

- 泵体材质不得使用铸铁。采用碳钢的部件腐蚀裕量不得小于3mm。

- 电机与联合公用底座之间的0.3-5mm的不锈钢找正调整垫片（不超过3层）、连接螺栓和螺母、横向和纵向找正调整顶丝。

- 装配后转子的一阶临界转速应大于或等于最大运转速度或跳车速度二者中最大值的120%。

- 泵轴承箱体配带油位视窗采用螺纹结构，增加具有排气功能的加油过滤器和真空油杯。

- 电动机防爆等级为EExdⅡBT4。

- 机组冷却器采用小浮头形式。

- 机组分离罐水层及物料层均应配置DN200手孔。

4.4管道和附属设备技术要求

- 工艺管道及法兰、阀门公称压力等级按标准选择。

- 泵机组内冷却水管道上的阀门及管件不允许用铸铁材质，各分支进水管带阀门，冷却水进出口管线带阀门，阀门形式为不锈钢3片式丝扣球阀。

- 所有冷却水回水管路上配不需断开管路就能拆卸清洗的视镜。

- 机械密封冲洗管路的阀门、管件尽可能采用焊接方式，避免螺纹连接，密封液罐和换热器底部排液线带阀门和法兰。缓冲液进出口线各设一只焊接阀门。

- 机械密封储液罐带手动补液泵。

- 泵壳底部排液线配有阀门和法兰。

- 机械密封冲洗系统所有管路应采用大半径圆滑弯头，所有焊缝采用氩弧焊，管路出厂前应酸洗、钝化、清理完毕。

4.5涂漆

泵本体和底座的外表涂海蓝色BP05。电机苹果绿G01。防护罩淡黄Y06。执行SH3043-2003《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》。

4.6电机

- 电机为鼠笼式三相异步电机，设备包括主电机之外的所有必要的辅助设备，包括配套的电气装置、电机接线盒等防爆等级为ExdⅡBT4。电机本体防护等级为IP55，接线盒防护等级为IP65，电动机绕组绝缘等级为F级，温升按B级考核。电机满足冷态三次，热态两次的启动要求。

- 所有电机带注油孔，冷却方式为空冷，电机冷却风扇材质采用铝合金。

- 电机接线盒采用螺纹接口(双进线)，葛兰由卖方提供，电动机葛兰尺寸待买方提供电缆规格后确定。接线盒为公制螺纹，带4个接线柱。电动机基座上至少有一个外部接地连接点。

- 电机运行期间，电源电压，频率与额定值的偏差按GB/T755-2000

- 供方应提供必要的技术服务(包括安装指导、生产培训、试车和考核指导等)。

4.6仪表

- 所有仪表测量单位应采用国际单位制。现场仪表的选型应符合国家及行业相关的标准和规定，供货方选定的仪表制造商应由总包方认可。仪表的防爆等级应满足所在区域的防爆要求，模拟量信号选用本安型(ExiaIIBT4),接点信号选用隔爆型（ExdIIBT4），现场防爆接线盒选用隔爆型（ExdIIBT4），现场仪表防护等级为IP65。现场仪表适用环境温度范围-40~60℃。所有电气接口螺纹采用NPT标准（1/2”NPT,F）.

- 所有远传仪表无源触点，不需要单独供电，仪表或开关的触点信号应为220VAC，5A.

- 就地压力指示仪表采用YB-100耐震式不锈钢压力表，接口M20X1.5，双金属温度计带套管，采用螺纹或法兰连接。

- 压力开关死区应很小，以便所有开关可重新设置回到正常状态。所有开关均应为单刀双掷。所有开关仪表为无源触点，不需要单独供电。

- 变送器输出信号为4-20mA+HART协议。

4.7仪表安装

- 液位开关及压力开关自带接线盒。接线盒的所有进/出线口均应由供货方提供相应的防爆接头(Cable Gland）。

- 远传仪表和就地仪表分开设置取压点，引压回路设置根部阀和二次阀，所有仪表以设备配置明确的标识。导压管应采用不小于φ12mm不锈钢管。接头采用卡套式连接方式。

- 所有仪表应安装于设备本体上，整体撬装发运至总包方施工现场。

- 所有仪表接线盒不能使用非金属材料。

4.8如果买方提供的公用工程不能满足卖方要求，所需的调节设施及安全设施由卖方提供。

5.供货范围

5.1本条款规定了合同设备的供货范围。泵、电机、机械密封及辅助系统/联轴器组装完成整体供货，如设备尺寸超大、超重不能组装供货应事先说明。

5.2卖方确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范、标准中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项由卖方无条件免费补充。

5.3提供所有安装和检修所需的专用工具、随机备品备件，费用包括在设备总价内。

5.4供货范围

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 泵型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J-5307 | 真空泵 |  | 1套机组两台泵 |

5.4.1设备及附件

| 序号 | 规格说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液环真空泵,单端面机械密封,内冲洗 | 2套 | 泵厂家 |
| 2 | 电机 KW/380V/50Hz/F/B/IP54/dIIBT4 | 2台 | 佳木斯或南阳 |
| 3 | 弹性联轴器及托架 | 2套 |  |
| 4 | 吸气管,CS | 2套 |  |
| 5 | 排气管及阀门,CS | 2套 |  |
| 6 | 侧置式气液分离器,CS（带手孔） | 1套 |  |
| 7 | 磁浮子液位计(带两件液位开关) | 1套 |  |
| 8 | 玻璃板液位计 | 1套 |  |
| 9 | C5自动排液电磁阀 | 1台 |  |
| 10 | 安全阀 | 1件 |  |
| 11 | 压力表（带4~20mA远传信号），SS304 | 1件 |  |
| 12 | 工作液板式热交换器, SS304,热负荷10KW | 1套 |  |
| 13 | 入口止回阀，CS | 2件 |  |
| 14 | 双金属温度计，SS304 | 3件 |  |
| 15 | 排气出口浮头式冷凝器，CS热负荷10KW | 1件 |  |
| 16 | 气动隔膜泵（排回收冷凝芳烃） | 1台 |  |
| 17 | 气动泵配套电磁阀、气动三连件 | 1套 |  |
| 18 | 工作液内部循环管线及阀门 | 1套 |  |
| 19 | 排污管线及阀门 | 1套 |  |
| 20 | 共用底盘，地脚螺栓、螺母、垫片 | 1套 |  |
| 21 | 对外接口配对法兰、螺栓、螺母、垫片 | 1套 |  |
| 22 | 包装 | 1套 |  |

5.4.2开工随机备品、备件

| 序号 | 数量 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2套 | 机械密封 |  |
| 2 | 2套 | 泵用轴承 |  |
| 3 | 2套 | 泵用垫片、阀板、0型圈、V型圈等成套密封件 |  |
| 4 | 2套 | 电机用轴承 |  |

5.4.3推荐2年备品备件（单独报价）

| 序号 |  | 数 量 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1台套 |  | 机械密封 |  |
| 2 | 1台套 |  | 泵用垫片、阀板、0型圈、V型圈等成套密封件 |  |
| 3 | 1台套 |  | 转子（包括叶轮、圆盘） |  |
| 4 | 1台套 |  | 泵用轴承 |  |
| 5 | 1台套 |  | 轴套 |  |
| 6 | 1件 |  | 补液气动球阀 |  |

6.质量保证

6.1卖方保证设备的设计和制造完全满足本技术协议、国家和行业有关标准、规范的要求，并充分考虑大庆市当地环境条件和使用条件的影响。

6.2卖方按ISO9001要求对产品从设计、原料采购、检验、热加工、冷加工、半成品、装配、测试、售后服务每个环节进行控制。

6.3设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品和技术。

6.4质保期为设备到货后 18 个月或设备投用后 12 个月，以先到期为准，卖方保证整机设计使用寿命 20 年，连续运行时间为 3 年，主要易损件使用寿命大于 26000~43800 小时，在合同规定的质量保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有卖方原因造成的设备损坏全部由卖方无偿供货、维修、更换,并提供无偿服务，更换后的零件机械质保期自更换之日起一年内有效。由于买方原因造成的问题，卖方也及时帮助处理。

6.5卖方应提供施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

6.6卖方负责供货范围内设备的开工保运。卖方协调并负责外购成套件的服务。

6.7机械性能保证:

6.7.1真空泵运行时:轴承振动指标符合JB/T8097标准B级规定，轴承温度不超75℃，温升不大于环境温度+40℃。

6.7.2卖方所提供的全部设备运行时噪音距设备外廓任何一点1.0m处不得大于75dB (A)。

6.7.3机组达到不漏油，不漏物料.

6.7.4真空泵轴承双向振动速度不大于1.12mm/s。

6.8工艺性能保证

6.8.1额定压差偏差为-0%

6.8.2额定功率偏差为+4%

6.8.3额定流量偏差为+10%

6.8.4开车工况真空泵机组系统抽真空时间<0.5hr

6.9卖方保证所有外购件均为全优的，涉及到分包商的供货质量、设备性能、售后服务等方面，卖方承担全部责任，一经发现质量问题随时无偿更换。

6.10卖方承诺，设备到现场不需要解体检查。

7.监制、检验和性能验收

7.1概述

7.1.1 本条款用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合设计及工艺规定的要求。

7.1.2 卖方应在合同生效后 15日内，向买方提供与本协议设备有关的监造、检验和性能验收试验标准。有关标准应符合设计及工艺要求。

7.1.3叶轮动平衡满足ISO1940 G2.5。

7.1.4性能测试内容包括：吸气量、吸气压力、排气压力、轴功率消耗等测试。

7.2工厂检验

7.2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

7.2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验、出厂试验。

7.2.3 卖方检验的结果要满足设计要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方应采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生质量问题时应将情况及时通知买方。

7.2.4材料检验

对主要零件进行材料的化学成分分析，并出具报告。

7.2.5工厂试验的所有费用包括在合同总价中。

7.2.6工厂试验内容：

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 性能试验 | √ |
| 机械运转试验 | √ |
| 驱动机试验 | √ |

7.2.7对以上试验内容进行记录，交货时形成报告交付买方。

7.3 买方现场性能验收试验

7.3.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合设计及工艺要求。

7.3.2货物到达目的地后，供需双方组织对货物的外观及件数进行验收，发现不符，由双方代表确认卖方责任后由卖方处理解决，其它协商解决。

7.3.3 性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

7.3.4 性能验收试验：装置满足设备运行条件后，设备连续运行72小时进行机械性能考核，装置满足标定条件后进行实际标定，合格后双方进行现场验收签字。具体试验时间由供需双方协商确定。

7.3.5 性能试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由卖方提供，买方根据试验大纲形成试验方案，卖方确认。现场试验条件由买方提供，卖方确认，确认后进行现场试车。

8.技术资料及交付进度

8.1一般要求

8.1.1卖方提供的资料使用国家法定单位制即国标单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容应正确、准确、一致、清晰、完整、满足工程要求。

8.1.3卖方提交的资料应及时充分，满足工程进度要求。

8.1.4对于其他未列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也将及时免费提供。

8.2技术资料及交付进度

| 1 供货方报价时提供的资料 2 中标通知书发出后1周内提供给总包方、建设方和设计方的中间审查资料( P—纸制文件， E—电子文件(ACAD版) 。 3 得到总包方、设计方和建设方确认审查会后2周内提供给总包方、设计方的最终资料( P —纸制文件， E—电子文件(ACAD版) 。 4 装订成册的随机资料。进口设备随机资料必须是中文版。随机资料包括配件清单，要有详细的型号、零部件号、图号，电机和泵体轴承注明具体型号。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 泵组外形尺寸图 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵剖面图及零件明细表 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵进出口法兰允许的力和力矩 |  | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 完整的泵数据表（按API610标准） | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵预期性能曲线 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 机械密封剖面图及冲洗系统流程图 |  | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 联轴器剖面图（标注外形尺寸） |  |  | 4P/E | 4P/E |
|  | 规定的试验、检验报告 |  |  |  | 4P/E |
|  | 经确认的试验曲线和试验数据 |  |  |  | 4P/E |
|  | 泵装配图 |  | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵、电机、机械密封的安装使用维护说明书。 |  |  |  | 10P/E |
|  | PI&D图（如果有） | √ | 4P/3E | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 机械密封组件和泵轴承组件原厂的出厂试验及检验报告和合格证。 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 设计、制造、验收过程中使用的标准规范。(对协议书所列标准进行修改、补充、增加的内容)。 |  |  | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 泵组检验、试验程序 |  |  | 4P/3E |  |
|  | 电动机数据表 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 电动机外形图和侧视图 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 电动机端子箱接线图及接线盒 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 装箱单 |  |  |  | 2P/1E |
|  | 备件清单 |  | 4P/3E | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 所有分货设备的合格证书 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 其它常规的出厂随机资料 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 业绩表 | √ |  |  |  |
|  | 公用工程消耗清单 |  | 4P/3E | 4P/3E | 10P/2E |

8.3图纸要求具体说明

8.3.1仪表

- 仪表清单（包括位号、描述、测量范围、工艺参数、报警参数、防爆等级、电气接口规格、仪表型号、材质、厂家）。

- 仪表联锁报警值一览表（含报警值）

- 现场接线盒接线端子图。

- 仪表说明书。

- 仪表产品合格证明。

8.3.2电机合格证和使用说明书。

8.3.3润滑脂牌号、添加数量、添加周期及消耗量。

9.售后服务及培训

9.1保证为用户提供优质售前售后服务，产品在用户使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后  8 小时内做出答复，如需现场解决保证 24  小时内派出技术服务人员到达使用现场，情况紧急时18小时内到达现场，做到故障不排除或未做出结论意见不撤离现场。卖方处理现场问题的原则是：首先解决设备问题，保证机组及时恢复运转，把恢复生产放在首位，然后再分析原因、分清责任。真正体现急用户之所急。

9.2卖方应及时提供买方所需的备品备件。

9.3在质保期内的产品，买方发现质量问题卖方负责包修、包换、包退。

9.4所提供的设备和产品，愿意接受买方监造。在交付产品时，派出技术服务人员参加开箱验收，免费指导设备的安装调试，直至设备正常运转。

9.5超过质保期的产品，保证提供维修配件，并按买方要求做好维修服务工作。

9.6热情、周到、细致为买方服务，向买方提供技术支持。

9.7卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，卖方现场服务人员应在买方规定的时间内及时处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方应出具委托书并承担相应的经济责任。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

9.8为使合同设备能正常运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应满足设备运行要求，且与工程进度相一致。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

9.9在设备的整个寿命期，卖方均应及时提供买方定购的备品备件，解答买方提出的问题，卖方长期向买方提供较稳定价格的备品备件。

10.包装、装卸、运输和储存

10.1卖方所供设备部件，除特殊部件外，均按照国家标准和有关包装的技术条件进行。根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，并使用坚固的包装箱包装，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震及机械和化学作用引起的损坏。

10.2设备包装

10.2.1每个包装箱内均应有装箱清单。所有包装应能保证运输过程中产品不受损、遗失，并应适合户外放置且应能保证露天放置时间不小于一年。包装箱侧面以不褪色涂料标注发货标识：设备合同号、出厂编号、设备名称、装箱清单、箱号/总箱数、毛重/净重、外型尺寸、到站/发站、发货人/收货人、吊装点等。

10.2.2设备的包装应保证露天保存6个月以上。

10.3发货前的准备

10.3.1所有的开孔要装配坚固的封口板。

10.3.2螺纹开孔用钢的丝堵封闭。

10.3.3起吊点和吊耳应清楚地标明。

10.3.4装箱的设备发货时应附带两份装箱单，一份放在包装箱内，另一份贴放在包装箱的外面。

10.3.5暴露的轴和联轴器配合部位应用防水的塑料涂蜡织物或气相腐蚀抑制剂纸包裹。接缝处应用防油胶带密封住。

10.3.6轴承组合件应完全防止潮气和灰尘侵入。

10.3.7设备的关键部件及运输途中易损坏的部件，出厂前要求进行特殊包装。

10.3.8设备中如有特殊管件要在用户现场对接，出厂前应进行封堵。

10.3.9备品备件独立包装。

10.3.10设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。

10.3.11所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏、腐蚀和掉进其他物件的现象发生。

10.3.12凡电器电子设备须严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。

10.4防锈、涂漆

所有裸露在外的碳钢或铸铁表面均应经过钢材预处理线处理，抛丸除锈，除锈等级达到GB8923-88中1988-Sa2.5级，除锈后立即喷涂底漆，结构件焊接拼装后涂面漆，漆膜总厚度≥150mm，面漆颜色待买方通知。

10.5运输

设备装配后整体运输。

11.铭牌和转向箭头

11.1铭牌应牢固地固定在设备上醒目的位置。

11.2铭牌上应刻上与数据表一致的以下信息:

●设各位号

●设备名称

●规格和型号

●额定吸气流量( m3/h )

●额定转速(r/min )

●电机功率(KW)

●设备重量(kg)

●制造厂名称

●出厂年月

11.3设备的序列号还应清晰永久地标志在设备壳体上。

11.4转向箭头应在设备的醒目的地方作永久性红色转向标志。

11.5铭牌材质采用不锈钢。

12.交货进度

合同生效后16周内，交货地点：按大庆华科股份公司规定执行。

13.其它

本协议未尽事宜，各方协商解决。

14.附件：

15.联系方式

买方:大庆华科股份有限公司

联系人:

地址:大庆市

电话:0459-

邮编:163714

电子邮件:

设计方：

联系人:

地址:

电话:

邮编:

电子邮件:

卖方:

联系人:

地址:

电话:

邮编:

电子邮件: