11万吨/年聚丙烯扩能改造项目环保验收监测询价公告

项目编号：AH-2019-06

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备询价条件，现对其进行公开询价。

二、询价内容

11万吨/年聚丙烯扩能改造项目环保验收监测。

三、项目概况

（一）项目名称：

11万吨/年聚丙烯扩能改造项目环保验收监测。

（二）项目建设地点

本项目建设地点为：大庆华科股份有限公司聚丙烯分公司。

（三）装置工艺概述

聚丙烯装置规模在3万吨/年以前为小本体法间歇式装置，2015年进行连续化扩能改造扩能到7万吨/年，2018年进行扩能改造能力增加到11万吨/年。

本项目原料为精制丙烯，使用连续法生产粉料聚丙烯，催化剂为高效催化剂（MgCl2∕TiCl4）、助催化剂三乙基铝（Al（C2H5）3）、第三组分二苯基二甲氧基硅烷（DDS）。

（四）装置环保概述

本项目运营期置换釜置换废气及真空泵排气过程中产生的有机废气，现已经治理进入大庆石化公司炼油厂火炬。一台包装机产生粉尘经过布袋除尘器后20米高度排气筒高空排放，2座料仓产生粉尘经过布袋除尘器后20米高度高空排放。设备的跑冒滴漏产生有机废气。新增的压缩机和泵会产生噪声。本项目装置在生产过程中不产生废水，仅排放生活污水和地面冲洗水，地面冲洗水经沉淀池沉淀处理后送炼油厂污水处理厂进行处理；生活污水经化粪池预处理后，排入炼油厂污水处理厂处理，处理达标后经排水管线送往青肯泡。丙烯精制过程会产生废的吸附填料；分子筛脱水产生废的催化剂；油洗塔产生废白油；聚合釜取样产生产品样品；布袋除尘过滤和粉料包装落地产生废聚丙烯粉料。本装置有危险废物暂存间，在以往项目中已经进行环保验收。

（五）服务期限

签订合同后后三十个工作日之内完成所有环保验收工作，并提交合格的项目成果。

四、环保验收技术要求：

大庆华科股份有限公司11万吨/年聚丙烯扩能改造项目环保竣工验收监测技术服务，包括但不限于如下内容：

（1）根据招标人要求，编制项目详细的全面竣工验收工作方案，并提交招标人审批后实施。

（2）聚丙烯生产装置需要3口水质监测井，投标人按照国家和地勘行业技术规范组织打井及后续工作，保证打井及后续工作符合国家和行业要求，符合项目《环境影响评价技术导则-地下水环境》要求和项目环境保护竣工验收要求，监测井的采样口直径、监测井深度等条件同时要满足项目投产后地下水常规检测的要求。水质监测井的验收由招标人组织验收。验收不能通过所造成的一切损失由中标人负责。

（3）对11万吨/年聚丙烯扩能改造项目环保竣工验收监测，并出具监测报告，最终保证符合现行国家和地方的法律、法规、规范、标准等要求，符合项目竣工环保验收的要求，符合地方环保部门的要求。采样方法、检测方法要满足国家和行业规范、标准等的要求。其中土壤环境监测执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600—2018)，按照4点3层采样，检测项目为表1中全部检测项目再加上招标人要求的其它项目；地下水环境监测项目、装置污染源环境监测项目按照招标人要求的检测项目执行。

（4）按照国家环保有关规范的要求，编制项目竣工验收报告。报告形式要符合规范及招标人要求，保证通过政府环保部门及专家验收，确保验收合格。

（5）对环保验收中存在的问题提供书面的解决方案。

（6）需要外部提供的技术数据，由中标人独立沟通、解决。

（7）30个工作日内完成一切工作任务，完成环保局备案。不能按时完成任务的违约考核条款按合同规定执行。

五、报名资质要求：

（1）投标人应为独立的法人，且有履行合同的能力，能提供有效的企业法人营业执照，税务登记证，企业组织机构代码证（如为三证合一，仅需提供营业执照）和银行开户许可证；

（2）投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为；

（3）申请人需配备专职环境评价师任本次投标报告编制人，必须是投标人本企业在职员人员，且不得担任其他项目的工作任务；

（4）本次招标不接受联合体投标；投标人可委托其它技术服务机构完成自身不能独立完成的技术服务工作；投标人外委项目，投标人对合伙人的资质、能力等进行审查，投标人给合伙人支付费用，技术服务质量、设计质量、成果由投标人对招标人负责；但投标人报名时必须提供合伙人的公司资质、技术服务机构资质（复印件盖红章），与合伙人的技术服务合作协议原件。

（5）投标人承诺遵照合同约定的付款方式进行合作；中标人需在中标后7日内向招标人缴纳10万元合同履约保证金，合同完成后无息退回中标人。

（6）对炼化企业装置工艺熟悉，具有专业风险识别与危险有害因素分析能力，以消除生产安全及人身安全隐患。

（7）投标人需具有业绩以用于招标时业绩评分。投标文件需要提供2017年以来在大庆市大中型石油化工、化工企业生产装置的环境影响评价报告书或报告书级别建设项目的竣工环保验收技术服务业绩。竣工验收业绩除提供合同以及证明项目通过竣工环保验收的政府备案、证明外，需提供对应项目的环评批复文件的彩色复印件。竣工验收业绩需提供对应项目的环评批复文件的彩色复印件。投标人提供业绩文件包括盖红公章复印件1份、原件1份，合同需提供原件1份，其它业绩文件不能提供原件的提供彩色复印件，原件用来查验真伪，原件用后退回投标人。如业绩证明模糊不清，招标人将进行验证，如发现造假行为，将列为招标人企业失信投标人名单，今后不再具有环保技术服务项目的投标资格；如出现无法验证的情况，直接判定无效。2019年签订合同但尚未完成的工作可以作为业绩，但须进行验证，2017年、2018年业绩必须提供完整的业绩证明。

（8）与招标人以往合作中发生违约考核、解约的技术服务机构，不能参加投标。

（9）受到国家生态环境部、黑龙江省生态环保厅通报批评以上处理的技术服务机构不得参加投标。

（10）招标人项目地点在大庆石化公司厂区内。中标公司入厂人员能够独立通过大庆石化公司入厂安全培训，打井技术服务所需车辆入厂审批手续及打井所需石化公司的审批手续由中标人独立完成，环保验收所需检测仪器入厂由中标人自行运输入厂；采样设备所使用的电源为中标人自带直流电源，招标人不提供接电服务；设备其它方面要符合石化行业的安全要求；自备安全带、防静电工作服、工作鞋等防护用品，防护用品符合LA要求。

六、询价文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年8月9日至2019年8月18日，上午8时00分至10时00分，下午14时00分至15时00分，持下列文件参加报名；

（1）法人授权委托书/法人或授权委托人身份证明（上述资料需要加盖单位公章）。

（2）提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、企业代码证副本（办理三证合一的单位提供营业执照即可），并加盖公章。

（3）报名资质所要求的文件、证明。

七、报名表的递交

（1）报名表递交截止时间：2019年8月17日15时00分，报名表递交地点：大庆华科公司二楼安全环保部。

（2） 逾期送达的或者未送达指定地点的报名表，询价人不予受理。

八、发布公告的媒体

本次询价公告同时在大庆华科公司网站公布。

九、联系方式

联系人：张振亮

电话：0459－6291053

传真：0459－6291060

报名登记表

项目名称：11万吨/年聚丙烯扩能改造项目环保验收监测

编 号：AH-2019-06

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜在报价人名称（必须加盖单位公章） |  |  |
| 2 | 潜在报价人 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 询价文件信息 |  | 电子 |
| 4 | 报名人（联系人） |  |  |
| 5 | 领取时间 |  |  |

备注：此《登记表》递交方式：送达。