浓硫酸询价公告

日期：2021年12月16日        项目编号：HKJD-2021-015

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

1、项目概况：树脂分公司含铝废水装置需采购浓硫酸。

2、询价范围：1000吨。

3、技术要求：满足附件技术要求。

三、投标人资格要求

1、具有资质的生产企业或合法代理商。

2、提供危险化学品生产或经营许可证，提供易制毒化学品经

营备案。

3、提供浓硫酸产品在化工行业内的合同业绩至少2份。

四、技术建议文件和报价文件的递交

1、 报名时间：2021年12月16日--2021年12月21日报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼五楼机动工程部。报名形式：现场报名或电子邮箱报名。

2、资质审查内容：报名表、营业执照、银行开户许可证、法人授权委托书、法人和授权委托人身份证明、制造资质、业绩证明合同等有效证件（上述资料复印件需要加盖单位公章）。

3、资质审查通过的参加报价

六、发布公告的媒体

本次询价公告在大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

七、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司五楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路293号。

报名联系人：张建平          电话：0459-6280225

附件

大庆华科间戊二烯树脂装置

工业硫酸招标采购技术要求

本项目约定大庆华科股份有限公司为买方，投标报价方为卖方。

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司2.5万吨/年间戊二烯树脂装置污水处理系统使用工业硫酸进行污水中和处理，将碱性废水中和为中性，工业硫酸年使用量约为1000吨。

- 买方的基础条件

1、使用的装置简介

我公司间戊二烯树脂装置产能为2.5万吨/年，装置生产工艺过程中加入AlCl3催化剂引发聚合反应，聚合过程结束后，系统中加入NaOH溶液来中和聚合液中的氢离子，洗涤过程保证碱过量，洗涤污水为碱性。污水处理过程加入硫酸中和过量碱，调整至pH值在7左右，沉淀基本完全。经过沉降过滤，达标后排放。

2、 间戊二烯树脂装置污水处理系统进水指标

## 表1 污水处理系统进水水质指标

| 序号 | 污染物 | 单位 | 水质指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 12.5-13.0 |  |
| 2 | COD | mg/L | 2000-3000 |  |
| 3 | SS | mg/L | ＜3600 |  |

3、设备条件

表2硫酸储箱规格

| 序 号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效容积 | 20m3 |  |
| 2 | 本体尺寸（m） | 2.7×2.1×4.3m |  |
| 3 | 数量 | 1座 |  |
| 4 | 结构 | 碳钢 |  |
| 5 | 变频硫酸泵 | 0~400L/h 2台 | 一用一备 |

表3硫酸卸车泵规格

| 序 号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位号 | P0508 |  |
| 2 | 设备分类 | 磁力泵 |  |
| 3 | 扬程 m | 20 |  |
| 4 | 流量 m3/h | 6.3 |  |
| 5 | 卸车接头 | DN80阳端（E型） |  |

3.1 工业硫酸注入流程

3.2操作条件

| 序号 | 编号 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 泵出口压力(MPaG) | 管径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液体kg/h |  |  |  |
| 1 | 工业硫酸进料线 | 工业硫酸 | 0～736 | 常温 | 0.2 | 20 |

4、工艺条件

树脂装置洗涤系统产生的污水进入化学反应器，并投加浓硫酸调节pH在7.0-8.0之间。浓硫酸的投加量通过在线pH计和加药计量泵连锁控制，加药计量泵为变频调控。调节pH值后的污水进入缓冲池1。

| 注入位置 | 操作压力（Mpa） | 操作温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 化学反应器 | 常压 | 50～85 |

三、对工业硫酸产品的技术要求

1、工业硫酸技术指标要求

要求产品各项技术指标满足《工业硫酸GB/T 534-2014》国家标准中合格品指标要求，

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 硫酸（H2SO4）ω/% ≥ | 92.5 |
| 灰分ω/% ≤ | 0.10 |
| 砷（AS）ω/% ≤ | 0.01 |

各项指标采用的检测方法见《工业硫酸GB/T 534-2014》。

2、卖方须提供产品安全技术说明书、质量证明书或产品合格证，内容包括：生产企业名称、地址、产品名称、产品登记、生产日期或批号、标准编号等内容。提供安全生产许可证或危险化学品经营许可证，证书中应包含标的物产品。

四、报价人需知

1、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求，视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

2、其它

1）如工业硫酸产品在使用过程中达不到第三条（对工业硫酸产品的技术要求）中各项技术要求，则取消买方合格供应商资格。

2）在工业硫酸使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因工业硫酸产品质量原因影响买方生产，买方有权终止产品使用，取消卖方合格供应商资格。卖方负责赔偿给买方造成的全部损失。

3）工业硫酸应装于专用的槽车内运输，槽车应定期清理，槽车应具有“腐蚀性物质”标志，符合国家危化品运输管理规定。随车自备卸车软管及接头，卸车接头与现场卸车接头配套。

报名表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。