大庆华科股份有限公司

树脂分公司用无水三氯化铝季度框架询价公告（二次）

日期：2022年3月30日                           项目编号：HKJD-2022-011

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

（一）项目概况：大庆华科股份有限公司树脂分公司用无水三氯化铝季度框架采购。

（二）询价范围:三个月使用量约为90吨，具体发生数量以实际《订货通知单》为准。

（三）技术要求：详见附件一（无水三氯化铝技术要求）。

- 三、结算方式：按月结算，电汇，具体为：每次送货货到验收合格且开具全额增值税专用发票后三个月内全额付款。

- 四、供货形式：按月度供货，买方提前5日发布《订货通知单》，卖方接收《订货通知单》后10日内送到买方现场指定位置。

五、投标人资格要求

（一）报名厂家需提供营业执照且营业执照可通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询验证/银行开户许可证或者企业基本存款账户信息/法定代表人身份证明及法定代表人授权书/需提供有效的企业标准/需提供产品安全技术说明书、出厂质量检测报告单/需提供安全生产许可证或危险化学品经营许可证，证书中应包含标的物产品。（上述资料需提供复印件即可且需要加盖单位公章）。

（二）报名单位需为具有资质的生产企业（营业执照经营范围需包含无水三氯化铝的生产及销售）。

（三）报名单位需提供投标产品（要求同型号）在间戊二烯装置的使用业绩，需成功使用期限在6个月以上且附带使用情况证明。

六、报名文件和报价文件的递交

（一）第一步

1、报名时间：2022年3月30日--2022年4月8日。

2、报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼五楼机动工程部。

3、报名形式：现场报名、报名文件邮寄，也可将报名文件编制成单独PDF文件一份发送到指定邮箱（dqhk2018@163.com）。

4、报名文件邮寄地址：黑龙江省大庆市开发区建设路293号大庆华科股份有限公司机动工程部.

5、报名文件接收人及联系方式：孟祥忠 0459-6280249。

- 第二步：正式报价文件递交时间以招标文件为准。

七、发布公告的媒体

本次询价公告在大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

八、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司五楼招标室。

评审方式：经评审的总价最低价中标。

九、报名联系方式

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆高新技术产业开发区建设路293号。

报名联系人：孟祥忠          电话：0459-6280249

附件一、业无水三氯化铝技术要求

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司2.5万吨/年间戊二烯石油树脂装置聚合反应时加入工业无水三氯化铝（以下简称AlCl3）作为催化剂，使原料中烯烃发生阳离子聚合反应，生成间戊二烯聚合液，后经碱洗、水洗、氨洗脱除催化剂，聚合液经沉降后经过脱溶、汽提系统分离除溶剂和低聚物组分，生产出合格间戊二烯石油树脂产品。

- 二、买方的基础条件

1、使用的装置简介

我公司间戊二烯石油树脂装置采用连续聚合生产工艺，碳五原料复配后经进料泵送入反应釜R-5101，同时根据配比加入适量的AlCl3催化剂进行聚合反应。聚合反应器设有内部机械搅拌，控制一定反应压力和温度（1MPa、100℃以下）。从聚合釜底部抽出的部分反应混合液，经反应循环泵送往循环冷却器，经循环冷却后返回反应器，撤出反应产生热量。聚合液经碱洗、水洗、氨洗脱除催化剂，聚合液经沉降后经过脱溶、汽提系统分离除溶剂和低聚物组分，生产出合格间戊二烯石油树脂产品。装置产能2.5万吨/年。

2、 间戊二烯石油树脂装置原料条件

间戊二烯石油树脂装置使用碳五分离生产的粗间戊二烯、粗异戊二烯、粗异戊烯及加氢戊烯为原料，按比例混配后进行生产，原料中间戊二烯+异戊二烯含量≥27%（V），水份≤200 ppm。

3、设备条件

间戊二烯石油树脂装置AlCl3催化剂共有储罐4台，位号为V-5104A/B（容积0.39m3）、V-5105A/B（容积0.79m3），分为两套加入系统：V-5104A、V-5105A为A催化剂系列，V-5104B、V-5105B为B催化剂系列，正常生产时1套系列运行，催化剂进聚合釜管线使用氮气将催化剂吹入聚合釜，通过电磁开阀时间控制催化剂加入量。

3.1 AlCl3催化剂注入流程

3.2操作条件

| 序号 | 编号 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 操作压力(MPaG) | 管径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固体kg/h |  |  |  |
| 1 | 工业无水三氯化铝AlCl3催化剂进料线 | 工业无水三氯化铝AlCl3催化剂 | 48 | 常温 | 0.6 | 40 |

4、工艺条件

V-5105A/B与聚合反应釜R-5101连接管线上设有电磁阀，根据设定的柱塞阀开关时间，在氮气作用下将催化剂粉末送入聚合釜，催化剂输送量通过V-5105A/B下方的电子秤进行计量。

| 注入位置 | 操作压力（Mpa） | 操作温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 聚合釜R-5101 | 0.20～0.35 | 45～80 |

三、对AlCl3催化剂产品的技术要求

1、AlCl3技术指标要求

要求产品各项技术指标满足GB/T 3959-2008工业无水三氯化铝国家标准（一等品），即

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 淡黄色、黄色或略带灰色粉末 |
| 颗粒度/目 | 70～90 |
| 三氯化铝(AlCl3)w/% ≥ | 98.8 |
| 铁(以FeCl3计)w/% ≤ | 0.05 |
| 水不溶物w/% ≤ | 0.10 |
| 重金属（以Pb计）w/% ≤ | 0.02 |

各项指标采用的检测方法见国标GB/T 3959-2008。

产品执行企业标准时，需提供有效的企业标准。企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

2、卖方须提供产品安全技术说明书、出厂质量检测报告单。对于危险化学品需提供安全生产许可证或危险化学品经营许可证，证书中应包含标的物产品。

3、卖方保证从出厂日期起，工业无水AlCl3保质期不低于6个月。

4、在正常生产情况下，AlCl3催化剂单耗≤14kg/t（间戊二烯石油树脂产品）时，保证间戊二烯石油树脂产品色相≤4#，软化点在目标产品范围内可调控。

四、报价人需知

1、产品应用业绩要求

投标产品（要求同型号）拥有同类间戊二烯石油树脂(C5石油树脂）装置成功应用的业绩。

2、产品试用

中标产品如果不是我公司在用合格剂，必须经过小试合格后方可签订框架买卖合同。预成交厂家需免费提供10公斤无水三氯化铝AlCl3进行小试，小试合格后方可签订框架买卖合同；若小试不合格，即试用无法满足第三条（对工业无水三氯化铝催化剂产品的技术要求）中各项技术要求，则取消预成交厂家中标资格，中标厂家依次顺延。

3、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求，视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供产品标准、安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

4、买方有权对卖方的生产能力进行实地考察，如发现卖方不具备生产能力，可取消卖方的中标资格。

5、其它

1）对于首次使用的产品，根据买方需要，卖方需派技术人员进行现场技术指导。买方为卖方现场技术服务人员提供工作便利。

2）如AlCl3产品在使用过程中达不到第三条（对工业无水三氯化铝催化剂产品的技术要求）中各项技术要求，则取消卖方合格供应商资格。

3）在工业无水三氯化铝使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因工业无水三氯化铝产品质量原因影响买方生产，买方有权终止产品使用，取消卖方合格供应商资格，给买方造成损失的，卖方负责赔偿买方的全部直接损失。

4）产品内包装用双层聚乙烯塑料袋包装。内包装袋为直径300mm的圆筒袋，每袋20公斤。外包装用铁桶或塑料桶，每桶内装10袋以上20公斤的小包装袋，每小包装袋包装后分别将两层聚乙烯塑料袋袋口扎紧。包装容器上应有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、等级、商标、制造商、公司地址、生产日期或批号、净含量。包装物在-40～40℃环境下不破损。铁桶或塑料桶需满足叉车油桶夹子装卸要求。

附件二：报名表

报名表

项目编号：HKJD-2022-011

项目名称：大庆华科股份有限公司树脂分公司用无水三氯化铝季度框架询价。

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。