水解剂脱硫剂询价公告

日期：2022年6月7日        项目编号：HKJD-2022-017

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

1、项目概况：大庆华科股份有限公司聚丙烯分公司3月计划采购

2、询价范围：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水解剂 | 详见附件一（水解剂及脱硫剂招标采购技术要求） | 立方米 | 6 |
| 2 | 氧化锌脱硫剂 | 详见附件一（水解剂及脱硫剂招标采购技术要求） | 立方米 | 6 |

3、技术要求：详见附件一（水解剂及脱硫剂招标采购技术要求）

三、投标人资格要求

1、报名单位需为具有资质的生产企业（营业执照经营范围需包含水解剂及脱硫剂的生产及销售）。

2、报名单位需提供投标产品（要求同型号）在同类聚丙烯装置成功应用的业绩（买卖合同复印件盖公章）。

3、无其他不良记录。

四、技术建议文件和报价文件的递交

1、 报名时间：2022年6月7日--2022年6月14日报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼机动工程部。报名形式：现场报名或电子邮箱报名。

2、资质审查内容：报名表、营业执照、银行开户许可证、法人授权委托书、法人和授权委托人身份证明、制造资质、业绩证明合同等有效证件（上述资料复印件需要加盖单位公章）。

3、资质审查通过的参加报价

六、发布公告的媒体

本次询价公告在大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

七、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司招标室。

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆市龙凤区乙烯兴化北街8号。

报名联系人：张建平          电话：0459-6280225

附件一

大庆华科聚丙烯装置丙烯精制

COS水解剂、脱硫剂招标采购技术要求

第一部分

大庆华科聚丙烯装置丙烯精制COS水解剂

招标采购技术要求

本项目约定大庆华科股份有限公司为买方，投标报价方为卖方。

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司聚丙烯（PP）装置丙烯原料在进入聚合反应前，需要经过精制塔进行精制，进一步降低丙烯原料中的杂质，提高丙烯纯度，达到良好的聚合效果。本次计划更换水解塔D101AB内填料，以更好地除去丙烯原料中的杂质（主要是硫）。装置生产能力11万吨/年，操作弹性70%-135%。

- 买方的基础条件

1、使用的装置简介

我公司聚丙烯装置采用国内自主开发的SPG连续化生产工艺（丙烯液相本体淤浆法加卧式釜气相本体法相组合），即以高纯度丙烯为原料，在高活性Ti载体催化剂、烷基铝助催化剂、硅烷给电子体作用下进行聚合，以氢气为分子量调节剂。物料先在40℃以下进行预聚合，预聚后在70-80℃的条件下进行淤浆聚合，最后在70～100℃下进行卧釜气相聚合得到聚丙烯粉料。

2、 PP装置原料条件

见表1 PP装置原料组分表

表1   PP装置原料组分表(%)

| 项 目 | 单 位 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 丙烯 | %（ 体积） | ≥99.60 |
| 乙烯 | ml/m3 | ≤15 |
| 水份 | mg/kg | ≤35 |
| 硫 | ml/m3 | ≤5 |
| 乙烷+丙烷 | %（ 体积） | ≤0.4 |
| 甲基乙炔+丙二烯 | ml/m3 | ≤8 |
| 一氧化碳 | ml/m3 | ≤5 |
| 二氧化碳 | ml/m3 | ≤5 |
| 氧 | ml/m3 | ≤10 |
| 丁烯和丁二烯 | ml/m3 | ≤20 |
| 乙炔 | ml/m3 | ≤5 |

3、设备条件

本次采购的COS水解剂装填在PP装置精制塔D101A/B内（D101B下半部分为水解剂，上半部分为脱硫剂。每台塔需装填120Kg瓷球），计划采购量6m3。

- 工艺条件

丙烯原料，通过界区进料泵，进入本装置，经过水解、脱硫、脱砷塔精制后，再经过脱水、脱氧塔精制。通过丙烯高速泵P001输送到聚合系统，用于聚合反应。丙烯流经精制水解塔的工艺条件如下。

| 序号 | 名称 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 操作压力(MPa) | 管径(mm) | 原料中硫含量（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液体t/h |  |  |  |  |
| 1 | 丙烯精制水解塔 | 丙烯 | 16-18 | 常温 | 1.5 | 80 | ≤5 |

- 对丙烯精制水解剂产品的技术要求

- 要求精制水解剂产品具有良好的脱除丙烯原料中硫的功能,确保丙烯原料经过精制后纯度提高，硫含量≤0.1ppm。

- 丙烯精制水解剂、惰性瓷球技术指标要求

| 丙烯精制COS水解剂 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色球状物 | 目测 |
| 规格 | ϕ3-5mm |  |
| 抗压碎强度 | ≥50N/ 粒 | HG/T 2782 |
| 堆积密度 | 0.8-1.0 g/cm3 | HG/T 2513 |
| COS转化率 | ≥96% |  |
| 惰性瓷球 |  |  |
| 直径 | ϕ25mm | 产品符合HGT3638.1-2014标准 |
| AL2O3含量 | ≥46 |  |

产品执行国家标准或行业标准时，需提供国家/行业标准号。

产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。需提供有效的企业标准。企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

进口产品需提供产品规格书。

3、质量验证：根据精制塔前后硫含量指标，考察其脱硫效果及脱硫量，依据原料处理量验证脱硫能力，要求此组塔原料处理量达15万吨以上。

4、卖方保证在我公司装置现有工艺条件下，COS水解剂的使用不影响装置的正常运行，聚合单元各工艺指标平稳可控，聚合反应平稳、无波动。

5、在装置丙烯进料16-18t/h时，精制塔出口含硫量≤0.1ppm。

6、卖方保证其COS水解剂与装置内使用的白钢、碳钢等材质不发生化学反应，不会对系统设备（釜、泵、罐、换热设备）造成任何腐蚀。不影响物料的正常输送。

7、卖方须提供产品安全技术说明书、出厂质量检测报告单。对于危险化学品需提供安全生产许可证或危险化学品经营许可证，证书中应包含标的物产品。

四、报价人需知

1、产品应用业绩要求

投标产品（要求同型号）拥有同类聚丙烯装置成功应用的业绩。

2、产品试用

中标产品如果不是我公司在用合格剂，必须经过装置试用合格后方可继续执行合同。试用期为3个月，如果试用无法满足第三条（对丙烯精制水解剂产品的技术要求）中各项技术要求，为试用不合格。

3、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求，视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供产品标准、安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

4、买方有权对卖方的生产能力进行实地考察，如发现卖方不具备生产能力，可取消卖方的中标资格。

5、其它

1）对于首次使用的产品，根据买方需要，卖方需派技术人员进行现场技术指导。买方为卖方现场技术服务人员提供工作便利。

2）如产品在使用过程中达不到第三条（对丙烯精制水解剂产品的技术要求）中各项技术要求，则取消卖方合格供应商资格，买方将剩余产品退还给卖方，所有费用由卖方承担。

3）在产品使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因产品质量原因影响买方生产，买方有权终止使用该产品，给买方造成损失的，卖方负责赔偿买方的全部损失。

4）产品包装要求使用密闭包装。包装容器上应有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、等级、商标、制造商、公司地址、生产日期、净含量。

第二部分

大庆华科聚丙烯装置丙烯精制脱硫剂

招标采购技术要求

本项目约定大庆华科股份有限公司为买方，投标报价方为卖方。

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司聚丙烯（PP）装置丙烯原料在进入聚合反应之前，需要经过精制塔进行精制，进一步降低丙烯原料中的杂质，提高丙烯纯度，达到良好的聚合效果。本次计划更换脱硫塔D101BC内填料，以更好地除去丙烯原料中杂质（主要是硫）。装置生产能力11万吨/年，操作弹性70%-135%。

二、买方的基础条件

1、使用的装置简介

我公司PP装置采用国内自主创新的SPG连续化生产工艺（丙烯液相本体淤浆法加卧式釜气相本体法相组合），以高纯度丙烯为原料，在高活性Ti载体催化剂、烷基铝助催化剂、硅烷给电子体作用下进行聚合，以氢气为分子量调节剂。物料先在40℃以下进行预聚合，预聚后在70-80℃的条件下进行淤浆聚合，最后在70～100℃下进行卧釜气相聚合得到聚丙烯粉料。

2、 PP装置原料条件

见表1 PP装置原料组分表

表1   PP装置原料组分表(%)

| 项 目 | 单 位 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 丙烯 | %（ 体积） | ≥99.60 |
| 乙烯 | ml/m3 | ≤15 |
| 水份 | mg/kg | ≤35 |
| 硫 | ml/m3 | ≤5 |
| 乙烷+丙烷 | %（ 体积） | ≤0.4 |
| 甲基乙炔+丙二烯 | ml/m3 | ≤8 |
| 一氧化碳 | ml/m3 | ≤5 |
| 二氧化碳 | ml/m3 | ≤5 |
| 氧 | ml/m3 | ≤10 |
| 丁烯和丁二烯 | ml/m3 | ≤20 |
| 乙炔 | ml/m3 | ≤5 |

3、设备条件

本次采购的脱硫剂装填在PP装置精制塔D101B/C内（D101B下半部分为COS水解剂，上半部分为脱硫剂。每台塔需装填120Kg瓷球），计划采购量6m3。

4、工艺条件

丙烯原料，通过界区进料泵，进入本装置，经过水解、脱硫、脱砷塔精制后，然后在经过脱水、脱氧塔精制后。通过丙烯高速泵P001输送到聚合系统，用于聚合反应。丙烯流经精制脱硫塔的工艺条件如下。

| 序号 | 名称 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 操作压力(MPa) | 管径(mm) | 原料中硫含量（ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液体t/h |  |  |  |  |
| 1 | 丙烯精制脱硫塔 | 丙烯 | 16-18 | 常温 | 1.5 | 80 | ≤5 |

三、对丙烯精制脱硫剂产品的技术要求

1、要求丙烯精制脱硫剂产品具有良好的脱除丙烯原料中硫的功能,确保丙烯原料经过精制后纯度提高，含硫量≤0.1ppm。

2、丙烯精制脱硫剂、惰性瓷球技术指标要求

| 丙烯精制脱硫剂 |  | 检测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 灰（黑、白）色条状物 | 目测 |  |
| 规格 | ϕ4*5-10mm |  |  |
| 抗压碎强度 | ≥50N/ cm(侧压) | HG/T 2782 |  |
| 堆积密度 | 0.95-1.15 g/cm3 | HG/T 2513 |  |
| 硫容（30℃） | ≥10%（重量） | HG/T 2513 |  |
| 惰性瓷球 |  |  |  |
| 直径 | ϕ25mm | 产品符合HGT3638.1-2014标准 |  |
| AL2O3含量 | ≥46 |  |  |

产品执行国家标准或行业标准时，需提供国家/行业标准号。

产品执行企业标准时，需提供经地方政府部门备案的有效的企业标准。需提供有效的企业标准。企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

进口产品需提供产品规格书。

3、质量验证：根据精制塔前后硫含量指标，考察其脱硫效果及脱硫量，依据原料处理量验证脱硫能力，要求此组塔原料处理量达15万吨以上。

4、卖方保证在我公司装置现有工艺条件下，脱硫剂的使用不影响装置的正常运行，聚合单元各工艺指标平稳可控，聚合反应平稳、无波动。

5、在装置丙烯进料16-18t/h时，精制塔出口含硫量≤0.1ppm。

6、卖方保证其脱硫剂与装置内使用的白钢、碳钢等材质不发生化学反应，不会对系统设备（釜、泵、罐、换热设备）造成任何腐蚀。不影响物料的正常输送。

7、卖方须提供产品安全技术说明书、出厂质量检测报告单。对于危险化学品需提供安全生产许可证或危险化学品经营许可证，证书中应包含标的物产品。

四、报价人需知

1、产品应用业绩要求

投标产品（要求同型号）拥有同类聚丙烯装置成功应用的业绩。

2、产品试用

中标产品如果不是我公司在用合格剂，必须经过装置试用合格后方可继续执行合同，试用期为3个月。如果试用无法满足第三条（对丙烯精制脱硫剂产品的技术要求）中各项技术要求，为试用不合格。

3、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求，视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供产品标准、安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

4、买方有权对卖方的生产能力进行实地考察，如发现卖方不具备生产能力，可取消卖方的中标资格。

5、其它

1）对于首次使用的产品，根据买方需要，卖方需派技术人员进行现场技术指导。买方为卖方现场技术服务人员提供工作便利。

2）如产品在试用过程中达不到第三条（对丙烯精制脱硫剂产品的技术要求）中各项技术要求，则取消卖方合格供应商资格，买方将剩余产品退还给卖方，所有费用由卖方承担。

3）在产品使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因产品质量原因影响买方生产，买方有权终止产品使用，取消卖方合格供应商资格，给买方造成损失的，卖方负责赔偿买方的全部损失。

4）产品包装要求使用密闭包装。包装容器上应有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、等级、商标、制造商、公司地址、生产日期、净含量。

附件二

报名表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。